ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШИФР: 1864/5865-ККИ                                                            ЗАКАЗЧИК: Комитет экономики и управления собственностью

ЗАТО Шиханы Саратовской области

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ШИХАНЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор института                                                                                                      Р.В. Карякин

Заместитель директора

по архитектуре и градостроительству                                                                       Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта                                                                                           С.Я. Замский

САРАТОВ – 2017 ГОД

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области

на 2017-2032 годы

Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2017-2032 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области

на 2017-2032 годы

| Наименование программы | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2017-2032 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области |
| Исполнители программы | Администрация городского округа Шиханы Саратовской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация городского округа Шиханы Саратовской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории городского округа Шиханы Саратовской области |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2018-2032 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. - средства областного бюджета Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 20187-2032 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; - установка люков на смотровые колодцы; - установка задвижек; В сфере газификации: - В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территории городского округа; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения городского округа ЗАТО Шиханы.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что городской округ из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

ЗАТО Шиханы расположено в северной части Саратовской области. Климат ЗАТО Шиханы, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся жарким и сухим летом, холодной малоснежной зимой, короткой весной и непродолжительной осенью.

Ландшафтно-климатические зона представлена — южной лесостепью.

В районе наблюдаются резкие колебания температуры воздуха. Самый холодный месяц — январь, самый жаркий — июль. Абсолютный минимум равен -41°С, абсолютный максимум +39°С. Средняя температура воздуха составляет +5,1°С.

Численность населения ЗАТО Шиханы на 1 января 2012 года составляла 591 человека. Всё население относится к городскому типу. Территория ЗАТО Шиханы 984,20 га

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Численность населения, территория и плотность населения в ЗАТО Шиханы, на 2012 г.

|  | Население |  | Территория |  | Число жителей на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | км2 | % |  |
| ЗАТО Шиханы | 5918 | 100 | 47,35 | 100 | 230 |

Этнический состав населения МО весьма разнообразен. На его территории проживают более десятка национальностей, из которых доминирующее положение занимают русские- 99%.

В динамике за последние годы в ЗАТО Шиханы отмечался спад численности населения Динамика социально-демографической численности населения ЗАТО Шиханы, человек

| Показатель (чел.) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 6311 | 6234 | 6093 | 6045 | 5904 |
| Родившиеся | 73 | 64 | 67 | 55 | 69 |

Динамика численности населения ЗАТО Шиханы напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения.

1.2. Гидрографические данные

Территория ЗАТО Шиханы относится к восточной части Сурско-Хопёрского артезианского бассейна и расположена в Ульяновско-Саратовском гидрогеологическом районе.

Гидрогеологический район характеризуется достаточно хорошими условиями. Здесь, практически, водопотребители могут получить пресные подземные воды, пригодные для хозяйственно-питьевых целей в любой точке района.

Водоносные горизонты, пригодные для централизованного водоснабжения приурочены к палеогеновым и верхнемеловым отложениям.

1.3. Климатические условия

Климат ЗАТО Шиханы, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся жарким и сухим летом, холодной малоснежной зимой, короткой весной и непродолжительной осенью.

Ландшафтно-климатические зона представлена — южной лесостепью.

В районе наблюдаются резкие колебания температуры воздуха. Самый холодный месяц — январь, самый жаркий — июль. Абсолютный минимум равен -41°С, абсолютный максимум +39°С. Средняя температура воздуха составляет +5,1°С.

Продолжительность вегетационного периода составляет 176 дней (с 13 июля по 17 октября). Период активной вегетации равен 152 дням. Средняя температура выше +10°С равна 240-260.

Средняя продолжительность безморозного периода 147 дней. Первые заморозки отмечаются 30 сентября, а последние 5 мая.

Устойчивое промерзание почвы в среднем наблюдается во второй половине осени и при наличии снежного покрова протекает замедленно. Глубина промерзания почвы от 40 до 60 см.

Годовое количество осадков составляет в среднем 417 мм.

Количество осадков в теплый период (IV-Х) в среднем составляет 230 мм, в холодный период (ХI-III) — 187 мм.

За вегетационный период осадков выпадает лишь около 40-50% их годовой суммы и составляет в среднем 208 мм.

В летнее время осадки выпадают, главным образом, в виде ливневых дождей.

Первый снеговой покров в среднем наблюдается 10 ноября. Образование устойчивого снегового покрова наблюдается в среднем 28 ноября. Число в году со снежным покровом — 143. Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем 12 апреля.

Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 30 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 60-70%. Наибольшая среднемесячная относительная влажность отмечается в зимние месяцы и составляет 80% (январь), наименьшая в июле — 45%. Относительная влажность за вегетационный период равна 50%.

Преобладающее направление ветров северное, северо-западное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветра 4,1 м/с.

С переходом суточной температуры воздуха через 8°С (в конце сентября - начале октября) устанавливается отопительный период, продолжительность которого достигает 202 дня. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны –28° и –17°С.

В засушливом агроклиматическом районе продолжительность вегетационного периода достигает 160-180 дней. Сумма температур выше 10°C составляет 240-260.

В засушливом агроклиматическом районе сухие и засушливые летние сезоны бывают в 30-35% всех лет, а влажные и избыточно влажные — 5-10%.

Среднесуточные температуры теплого периода от +13° до +20°С, холодного — от -4° до -13°С.

В целом из анализа климатических характеристик можно сделать вывод, что климатические условия ЗАТО Шиханы благоприятны для гражданского и промышленного строительства и не могут служить ограничивающими факторами.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, относительно продолжительные туманы, что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории ЗАТО Шиханы предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются организации ООО «КоммунЭнерго» и МУП «ГУК».

Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории ЗАТО Шиханы является МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы»..

В настоящее время деятельность коммунального комплекса городского округа характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Сведения о жиллищном фонде по состоянию на 01.01.2011 г.

|  | Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда (тыс.кв.м) | 1144,5 | 144,5 | 144,8 | 144,8 | 198,4 |
|  | - государственный | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - ведомственный | - | - | - | - | - |
|  | - муниципальный | 29,3 | 26,9 | 20,0 | 20,0 | 22,9 |
|  | -частный | 115,0 | 118,0 | 124,6 | 124,6 | 175,3 |

На территории ЗАТО Шиханы площадь жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации составляет 1,2 тыс.кв.м.

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Теплоснабжение ЗАТО Шиханы осуществляется от котельных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном канальном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Котельная№1 по ул.Менделеева, 2 оборудована котлами марки «ДКВР10/13»-3шт., обслуживает здания: 1) жилые дома – 47, 2) объекты соц. сферы и сторонние организации – 25.

Котельная№2 по ул.Молодежная, 40 оборудована котлами марки «КВГ-4-115»-3шт., обслуживает здания: 1) жилые дома – 13, 2) объекты соц. сферы и сторонние организации –12.

Котельная№3 по ул.Здравоохранения, 3 оборудована котлами марки «КВА-0,63»-4шт., обслуживает здания: 1) сторонние организации – 4.

Характеристики отопительных котельных городского округа ЗАТО Шиханы приводятся в таблице

Характеристики отопительных котельных ЗАТО Шиханы

Таблица № 8.3.1.

| № | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельно, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№1 ул.Менделеева, 2 | отд.стоящая | «ДКВР10/13»-3шт. | 1965 | 21 | 14 | подз. | 27,612 |
| 2 | Котельная№2 ул.Молодежная, 40 | отд.стоящая | «КВГ-4-115»-3шт. | 2004 | 10,2 | 6,8 | подз. | 2,258 |
| 3 | Котельная№3 ул.Здравоохранения, 3 | отд.стоящая | «КВА-0,63»-4шт. | 2007 | 2,16 | 1,08 | подз. | 1,630 |

1.6. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

Схема развития водоснабжения и водоотведения ЗАТО Шиханы составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные МУППЖТ ЗАТО Шиханы и администрации ЗАТО Шиханы по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение ЗАТО Шиханы осуществляется от двух независимых источников р.Волга и артезианских скважин одной группы головных сооружений.

Водоснабжение из р.Волга

От водозаборных очистных сооружений г.Вольска очищенная вода по водоводу транспортируется до резервуаров питьевой воды (объём – 2х3000 м3) завода ФГУП «ГосНИИОХТ». От резервуаров вода по водоводу (d 400 мм, материал труб – чугун) транспортируется и подаётся в водопроводную распределительную сеть ЗАТО Шиханы для потребления.

Водоснабжение из  артезианских скважин

На территории ЗАТО Шиханы расположена группа головных сооружений. В состав группы входит: 1) скважины (количество – 2 шт., насосы  ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 8-25-150, год ввода в эксплуатацию – 2003-2004 гг.); 2) резервуар питьевой воды (количество – 1 шт., объём – 250 м3, подземный железобетонный, глубина 7 м., год  ввода в эксплуатацию 1930-40 гг.); 3) насосная станция 2-го подъёма.

Скважины оборудованы  электропогружными насосами (сблокированные с электродвигателями), сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами. Не оборудованы отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем розлива в передвижную тару. Оголовки скважин размещаются в колодцах. Конструкции оголовков скважин обеспечивают им полную герметизацию.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания и станции очистки воды.

Вода из скважин электропогружными насосами по трубопроводам подается в резервуар чистой воды, а от него насосной станцией 2-го подъема поступает в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственно-технические нужды.

Периодически производится физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Характеристика существующих систем водоснабжения

ЗАТО Шиханы имеет централизованную систему водоснабжения  хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети по трубопроводам - d 200 мм, d 150 мм.

Распределительные сети городского округа находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб - чугун, сталь. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях округа имеются пожарные гидранты – 69 шт.

Общая протяженность водопроводных сетей ориентировочно в границах ЗАТО Шиханы  составляет  21 км.

Водопроводные сооружения

На территории ЗАТО Шиханы расположен действующий резервуар питьевой воды (РПВ). РПВ оборудован защитно-герметическими люками, конструкция которого рассчитана на воздействие избыточного давления P=30 кПа, не оборудован фильтрами-поглотителями для очистки воздуха.

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением ЗАТО Шиханы по существующему состоянию.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012 г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С централизованным горячим водоснабжением | чел. | 5918 | 300 *, при К=1,2 | 2130480 |
| На полив | чел. | 316 | 80** | 25280 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 426096 |
| итого: | - | - | - | 2743856 |

1.7. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Источником газоснабжения ЗАТО Шиханы  является природный газ, который по отводу от отвода от магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» подается на газораспределительную станцию АГРС, расположенную на территории городского округа. От АГРС газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРП) городского округа ЗАТО Шиханы.

На АГРС давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление в газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения  двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений —  среднего — 0,3 МПа, низкого — 0,005 МПа.

ЗАТО Шиханы  имеет кольцевую систему газоснабжения. По территории ЗАТО Шиханы  проходит подземный газопровод среднего давления. На распределительных сетях газопровода, а также перед АГРС, ГРП и после них имеются отключающие устройства – шаровые краны, задвижки. Отключение устройств осуществляется механически.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории городского округа ЗАТО Шиханы приведены в таблице .

| Наименование населенного пункта | Максимальный расход газа, м³/месяц | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗАТО Шиханы | 1695 | ГРП | 4 | 23,713 | 25-325 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП рассчитано на входное давление газа Ру=0,3 МПа (изб), Ру=0,005 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице

Таблица 8.2..3.

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТО Шиханы | ГРП | РДУК-100 | 1 | 2010 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 2000 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 2010 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 2010 |
| Всего: ГРП |  |  |  | 4 | - |

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов  является одним из полномочий органов местного самоуправления. Специализированной организацией, занимающейся санитарной очисткой является МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы».

В ведении предприятия, занимающегося санитарной очисткой города, (по данным на 2017 .год) находится специальная техника, в том числе:

-	мусоровозы 2 (две) ед.;

-	поливомоечные машины 1 (одна) ед.

-	снегоочистительные 4 (четыре) ед.

-	ассенизационные машины__-___ ед.

-	прочие 6 (шесть) ед.

Полигон ТБО расположен у северной границы ЗАТО Шиханы в 0,7км от жилой застройки. Площадь его составляет 6,14 га. Полигон ТБО рассчитан на захоронение  26 205м куб. в год ТБО. Жидкие нечистоты от не канализованной застройки удаляются в выгреба? и собираются ассенизационными машинами. Сливной станции в МО нет, жидкие нечистоты сливаются в котлован, расположенный на полигоне ТБО.

По данным, предоставленным администрацией, скотомогильников на территории ЗАТО Шиханы нет.

1.9. Анализ текущего состояния системы водоотведения

Системы водоотведения и их характеристики

На территории ЗАТО Шиханы имеются системы самотечных канализационных труб (d 150 мм, d 200 мм, материал труб – керамика, износ труб – 85%). Хозяйственно-бытовые стоки транспортируются и сливаются на канализационные очистные сооружения, расположенные на севере ЗАТО Шиханы. После очистки стоки транспортируются на поля фильтрации. В частном секторе хозяйственно-бытовые стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся на канализационные очистные сооружения ЗАТО Шиханы.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Канализационные насосные станции и их характеристики

На территории  ЗАТО Шиханы имеется одна  действующая канализационная насосная станция: 1) год постройки – 1971, 2) количество насосов – 3 шт., марки насосов – 4-НФ-120 м3/ч.-1шт., СМ-150-125-315/14-200 м3/ч.-2шт.

Канализационные очистные сооружения и их характеристики

На территории ЗАТО Шиханы расположены действующие канализационные очистные сооружения.

В состав канализационных очистных сооружений входят: 1) песколовки – 2 шт.; 2) отстойники – 2 шт.; 3) канализационная насосная станция – 1 шт.; 4) иловые площадки; 5) здание лаборатории.

Год постройки очистных сооружений – 1971, производительность– 3000 м3/сут.

Очистка производится механическим путём.

Водоотведение ЗАТО Шиханы по существующему состоянию.

| Наименование | Количество на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| ЗАТО Шиханы | 5918 | 300*, при К=1,2 | 20%** | 2130480 | 426096 | 2556576 |
| Итого: | 5918 | - | - | 2130480 | 426096 | 2556576 |

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

На территории МО г. Шиханы расположены две электроподстанции. Электроснабжение МО осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ. «Шиханы» мощностью 15600 кВт ,Подстанция снабжаеется электроэнергией от разных источников по ВЛ-110 кВ и ВЛ-35-кВ.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 110 кВ проходящих по территории МО составляет км. ВЛ – 35 кВ – км.Опоры железобетонные.

Перечень линий электропередач ВЛ–110 кВ

Северо-Восточного производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Вольские РЭС) на территории г. Шиханы

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отпайка на ПС «Шиханы» | 110 | 6,77 | 1989 | ж/б, мет. АС-120 | 45 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 6,77 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 110 кВ составил 45 %.

Полный перечень линий ВЛ – 35 кВ. ЗАТО представлен в таблице № 8.5.2

Перечень линий электропередач ВЛ–35 кВ

Северо-Восточного производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Вольские РЭС) на территории г. Шиханы

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Шиханы-2» | 35 | 5,2 | 1981 | ж/б, мет. АС-120 | 60 | 15 |
| 2 | «Шиханы-1» | 35 | 1,8 | 1971 | ж/б, мет. АС-120 | 60 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 7,0 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составил 60 %.

Линии электропередач ВЛ-10 кВ воздушные выполнены по радиальным схемам на железобетонных опорах. Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории ЗАТО составляет 22,705 км. представлен в таблице № 8.5.3

Перечень линий электропередач ВЛ–10 кВ

на территории ЗАТО г. Шиханы

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 1001 от ПС «Шиханы» | 10 | 6,174 | 1998 | ж/б, АС-50 | 40 | 10 |
| 2 | № 1002 от ПС «Шиханы»» | 10 | 1,8 | 1956 | ж/б, АС-50 | 70 | 10 |
| 3 | № 1003 от ПС «Шиханы» | 10 | 1,96 |  | ж/б, АС-50 | 80 | 10 |
| 4 | № 1005 от ПС «Шиханы» | 10 | 0,8 | - | ж/б, АС-50 | 20 | 10 |
| 5 | № 1006 от ПС «Шиханы» | 10 | 1,52 | 1984 | ж/б, АС-50 | 60 | 10 |
| 6 | № 1007 от ПС «Шиханы» | 10 | 2,5 |  | ж/б, АС-50 | 50 | 10 |
| 7 | № 1008 от ПС «Шиханы» | 10 | 1,6 | 1984 | ж/б, АС-50 | 20 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 22,705 |  |  |  |  |

Средний процент износа составил 48,6 %.

Перечень кабельных  линий КЛ–10 кВ на территории ЗАТО г. Шиханы

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЗТП№13 – ЗТП№4 | 10 | 0,335 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 2 | Отп. на ЗТП№5 | 10 | 0,545 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 3 | Отп. на ЗТП№4 | 10 | 2,5 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 4 | Отп. на ЗТП№247 | 10 | 0,339 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 5 | Отп. на ЗТП№3 | 10 | 0,328 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 6 | ЗТП№8 – ЗТП№10 | 10 | 0,212 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 7 | ЗТП№5– ЗТП№8 | 10 | 0,172 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 8 | ЗТП№8 – ЗТП№410 | 10 | 0,269 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 9 | ЗТП№8 – ЗТП№410 | 10 | 0,233 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 10 | ЗТП№410 – ЗТП№7 | 10 | 0,246 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 11 | Отп. на ЗТП№50 | 10 | 0,189 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 12 | ЗТП№50 – ЗТП№9 | 10 | 0,124 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 13 | ЗТП№9 – ЗТП№459 | 10 | 0,476 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 14 | ЗТП№8 – ЗТП№10 | 10 | 0,257 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 15 | ПС – Ф №3 | 10 | 0,056 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
| 16 | ПС – Ф №5 | 10 | 0,061 | 2008 | ПвПу 1х185 (25-10) | - | 2 |
|  | ИТОГО: |  | 6,342 |  |  |  |  |

Распределительные сети ЛЭП 0,4 кВ. выполнены в воздушном исполнении на, железобетонных опорах. Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории ЗАТО г. Шиханы отдельно стоящие кирпичные и комплектные одно и двух трансформаторные. Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице № 8.5.4

Таблица 8.5.4

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ

на территории ЗАТО г. Шиханы

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ВЛ-10 кВ № 1001 от ПС «Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «г.Шиханы» | ЗТП №7 | 400 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 1-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 2 | «г.Шиханы» | КТП №14 | 100 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 1-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 3 | «г.Шиханы» | КТП №266 | 160 | 1984 | ВРЭС | ВРЭС | 1-00 |  | 65 | г. Шиханы |
| 4 | «г.Шиханы» | КТП №267 | 100 | 1984 | ВРЭС | ВРЭС | 1-00 |  | 65 | г. Шиханы |
| 5 | «г.Шиханы» | КТП №268 | 250 | 1984 | ВРЭС | ВРЭС | 1-00 |  | 65 | г. Шиханы |
| 6 | «г.Шиханы» | КТП №483 | 630 | 1994 | ВРЭС | ВРЭС | 1-00 |  | 52 | г. Шиханы |
| 7 | «г.Шиханы» | КТП №- | 160 | - | ВРЭС | ВРЭС | 1-01 |  | - | г. Шиханы |
| 8 | «г.Шиханы» | КТП №560 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 |  | - | г. Шиханы |
| 9 | «г.Шиханы» | КТП №258 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 |  | - | г. Шиханы |
| 10 | «г.Шиханы» | КТП №479 | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 |  | - | г. Шиханы |
| ВЛ-10 кВ № 1002 от ПС «Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «г.Шиханы» | КТП №495 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 2-00 |  | - | г. Шиханы |
| ВЛ-10 кВ № 1003 от ПС «Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Население г.Шиханы» | ЗТП №1 | 400 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 3-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 2 | «г.Шиханы» | ЗТП №2 | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 3-00 |  | - | г. Шиханы |
| 3 | «г.Шиханы» | ЗТП №3 | 400 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 3-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 4 | «Госпиталь» | ЗТП №4 | 160 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 3-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 5 | «Больница» | ЗТП №13 | 2х 400 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 3-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 6 | «Население г.Шиханы» | ЗТП №247 | 250 | 1969 | ВРЭС | ВРЭС | 3-02 |  | 88 | г. Шиханы |
| ВЛ 10кВ № 1004 от ПС «Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Шиханы | КТП №12 | 2х 250 | 1993 | ВРЭС | ВРЭС | 4-00 |  | 54 | г. Шиханы |
| ВЛ 10кВ № 1005 от ПС «Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «г.Шиханы» | ЗТП №5 | 250 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 2 | «г.Шиханы» | ЗТП №6 | 630 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 3 | «г.Шиханы» | ЗТП №7 | 400 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 4 | «г.Шиханы» | ЗТП №8 | 400 | 1986 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 67 | г. Шиханы |
| 5 | «г.Шиханы» | ЗТП №9 | 250 | 1989 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 66 | г. Шиханы |
| 6 | «г.Шиханы» | ЗТП №11 | 2х 400 | 1984 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 69 | г. Шиханы |
| 7 | «г.Шиханы» | ЗТП №50 | 2х 400 | 1984 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 69 | г. Шиханы |
| 8 | «г.Шиханы» | ЗТП №159 | 2х 400 | 1984 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 69 | г. Шиханы |
| 9 | «г.Шиханы» | ЗТП №410 | 2х 400 | 1984 | ВРЭС | ВРЭС | 5-00 |  | 69 | г. Шиханы |
| ВЛ 10кВ № 1006 от ПС «Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «г.Шиханы» | ЗТП №10 | 2х 400 | - | ВРЭС | ВРЭС | 6-00 |  | 69 | г. Шиханы |
| 2 | «Насосная» | КТП №586 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 6-00 |  | - | г. Шиханы |
| ВЛ 10кВ № 1008 от ПС «Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТБО | КТП №586 | 63 | - | ВРЭС | ВРЭС | 8-01 |  | - | г. Шиханы |

Средний процент износа 61,3 %.

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 30 шт., из которых 24 принадлежат ПО Северо-Восточные ЭС  филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» с суммарной мощностью 10303 кВА, а 6 шт. являются абонентскими, суммарной мощностью 893 кВА.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Подгорненского  сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского округа.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в городском округе.

8. Повышение уровня газификации городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2032 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

- -установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Строительство газопровода и газораспределительных станций ;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией ЗАТО Шиханы Саратовской области. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Саратовской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития городского округа, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация городского округа ЗАТО Шиханы и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация ЗАТО Шиханы Саратовской области и Собранием депутатов ЗАТО Шиханы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией городского округа по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры,

сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 -2032 |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и строительство водопроводных сетей |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6000,0 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 1800,0 |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и строительство тепловых сетей, оборудования и сооружений |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6000,0 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 1800,0 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и строительство газовых сетей, оборудования и сооружений |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6000,0 |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации | местный бюджет и др. источники |  |  |  |  | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 1800,0 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 300,7 | - | 300,7 | 1202,8 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1584,0 |
| 5 | Благоустройство территориии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах |  | местный бюджет и др. источники |  |  |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 576 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 2268,7 | 2028,0 | 2418,7 | 26762,8 |