Приложение

к решению Собрания депутатов

ЗАТО Шиханы

от 21.11.2007 г. № 3-27-1

муниципальный нормативный правововой акт градостроительного зонирования

Корректировка правил

землепользования и застройки

городcКОГО ОКРУГА зато Шиханы

2017 год

ЧАСТЬ II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

.

Статья 40. Состав и содержание территориальной части Правил городского округа ЗАТО Шиханы

1. Территориальная часть Правил землепользования и застройки устанавливает:

- классификацию, наименование и кодовые обозначения видов территориальных зон, видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых на территории муниципального образования;

- границы территориальных зон;

- градостроительные регламенты территориальных зон в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Территориальная часть Правил землепользования и застройки отражает:

- границы зонс особыми условиями использования территории;

- градостроительные регламенты территориальных зон в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством РФ в зонах с особыми условиями использования территории и на иных территориях, для которых установлены ограничения использования;

3. Границы территориальных зон с соответствующими кодовыми обозначениями, границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на картах градостроительного зонирования городского округа ЗАТО Шиханы;

4. Содержание градостроительных регламентов изложено в статьях 43- 47, в том числе:

- в части основных и условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства требования приведены в статье 44 (за исключением территориальных зон, для которых градостроительный регламент не устанавливается);

- в части вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства требования приведены в статье 45;

- в части предельных параметров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства приведены в статье 46;

в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, действующих в границах утвержденных в установленном порядке зон с особыми условиями использования территории приведены в статье 47,48;

5. Неуказанные в статье 44,45 виды разрешенного использования земельных участков территорий общего пользования, линейных объектов и соответствующих им объектов капитального строительства, а также виды разрешенного использования земельных участков иных объектов капитального строительства, в случае, если последние размещаются в пределах названных территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий, на которые градостроительные регламенты не распостраняются, определяются на основании отраслевых схем, проектов планировки, иных видов документации, предусмотренной законодательством РФ.

6. Использование земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования, устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7. В целях градостроительного зонирования на территории городского округа ЗАТО Шиханы устанавливаются:

- виды территориальных зон, перечень которых приведены в таблице 43.1 статьи 43;

- виды и кодовые обозначения основных и условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, перечень которых приведены в таблице 44.1  статьи 44;

- виды и кодовые обозначения вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства, перечень которых приведены в таблице 45.1  статьи 45;

Статья 41. Карта градостроительного зонирования территории городского округа ЗАТО Шиханы

Статья 42. Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа ЗАТО Шиханы

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 43. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского округа ЗАТО Шиханы

На карте градостроительного зонирования территории городского округа ЗАТО Шиханы выделены следующие виды территориальных зон:

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | Центральные ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ и коммерческие ЗОНЫ |
| Ц – 1 | Зона обслуживания и деловой активности городского центра |
| Ц – 2 | Зона обслуживания и деловой активности местного значения |
|  | Специальные обслуживающие и деловые зоны |
| ЦС – 1 | Зона учреждений здравоохранения |
| ЦС – 2 | Зона учреждений социального обслуживания населения |
| ЦС – 3 | Зона культовых учреждений |
|  | Жилые зоны |
| Ж – 1 | Зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| Ж – 2 | Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (2 – 5 этажей) |
| Ж – 3 | Зона перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки |
|  | Зоны специального назначения |
| СО –1 | Зона кладбищ и мемориальных парков |
| СО - 2 | Зона очистных сооружений |
| СО – 3 | Зона водозаборных, иных технических сооружений |
| СО – 4 | Зона режимных объектов ограниченного доступа |
| СО – 5 | Зона полигонов ТБО |
|  | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| ИТ - 1 | Зона железнодорожного транспорта |
| ИТ - 2 | Зона инженерной инфраструктуры (головные инженерные сооружения |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК - 1 | Зона производственно-коммунальных объектов I - II класса вредности |
| ПК - 2 | Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности |
| ПК - 3 | Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности |
| ПК - 4 | Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности |
| ПК - 5 | Зона перспективного размещения производственно-коммунальных объектов IV класса вредности |
|  | ПРИРОДНО - РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| Р-1 | Зона парков, скверов, бульваров |
| Р-2 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий |
| Р-3 | Зона коллективных садов и огородов |
| Р-4 | Зона лесного фонда |

44. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов

капитального строительства для всех территориальных зон

Таблица 44.1.

| Код вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования ЗУ | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ (Код зоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.0 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Растениеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Садоводство |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Птицеводство |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Пчеловодство |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельско- хозяйственной продукции |  |  |  |  |  | О | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти) |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка: многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения |  |  |  |  |  |  |  | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 3.1 | Трансформаторные подстанции (ТП) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | У | У | У |  | О | О |
| 3.1 | Электрические подстанции, РУ, РП, ПС |  |  |  |  |  | У | У | О | О | О | О | О | О | О |  |  | О |  |  | О | О |
| 3.1 | Водопроводные станции (водозаборные и очистные водопроводные сооружения, ФНС) и подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водозаборные скважины | О |  |  |  |  | О |  | О | О | О | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.1 | Повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни | О |  |  |  |  | О |  | О | О | О | О | О |  |  |  | О |  |  |  | О | О |
|  |  | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 3.1 | Городские канализационные очистные сооружения (ГСА), локальные канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 3.1 | Локальные очистные сооружения, КНС | У |  |  |  |  |  | У | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 3.1 | Отдельно стоящие котельные небольшой мощности, ЦТП | О | О | У |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 3.1 | Газораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ) | О | О | О | О | О |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 3.1 | ГРС большой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 3.1 | Специально оборудованные объекты и сооружения для хранения отходов (ТБО, промышленных и строительных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пункты утилизации снега, снегосвалки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы (без мастерских и гаражей) | О |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы с мастерскими и гаражами |  |  |  |  |  |  | У |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание (дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы) |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания: парикмахерские, химчистки, прачечные, предприятия по прокату, фотоателье, мастерские и салоны бытовых услуг, косметические салоны | О |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Отдельно стоящие объекты по оказанию обрядовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бани (общественные), банно-оздоровительные комплексы, сауны (общественные) |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Общественные туалеты | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
|  |  | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 3.4.1 | Отдельно стоящие объекты: поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории | У |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Многопрофильные больничные комплексы, больницы, клиники, родильные дома, перинатальные центры, госпитали, специализированные лечебные учреждения, прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре станции скорой медицинской помощи |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Специализированные медицинские учреждения - диспансеры (психоневрологические, противотуберкулезные, кожно-венерологические и т.п.) |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Организации дошкольного, начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Специальные (коррекционные) общеобразовательные организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Организации дополнительного образования | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Отдельно стоящие учреждения клубного типа: библиотеки, читальные залы, лектории, информационные центры, клубы | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Зрелищные объекты: театры, филармонии, кинотеатры, видеозалы, цирки, планетарии, универсальные залы (вместимостью до 300 мест | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 3.6 | Зрелищные объекты: театры, филармонии, кинотеатры, цирки, планетарии, универсальные залы (без ограничения вместимости) | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Отдельно стоящие музеи, выставочные залы, художественные галереи, студии, дома творческих союзов | О |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Специальные парки (зоопарки, зверинцы, океанариумы) |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Культовые объекты для отправления религиозных обрядов (без проживания) |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Религиозные образовательные организации (т.ч. воскресные школы, семинарии, духовные училища и т.д.) |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Здания органов государственной власти, органов местного самоуправления | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Здания государственных и муниципальных учреждений (суды, нотариальные конторы, архивы) | О |  | О |  |  | О | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Ветеринарные лечебницы, клиники, приюты для животных |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Тренировочные площадки для дрессировки и выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 4.1 | Отдельно стоящие офисные здания делового и коммерческого назначения | О | У | У | У |  |  | У | О | О | О | О | О | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Торговые центры (торгово-развлекательные центры) общей площадью свыше 5000 кв. м | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки универсальные | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки специализированные | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 4.4 | Магазины от 75 до 150 кв. м общей площади | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины от 150 до 500 кв. м общей площади | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины от 500 до 1000 кв. м общей площади | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины от 1000 до 5000 кв. м общей площади | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Салоны по продаже автомобилей без стоянок для товарных автомобилей, технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | О |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и т.п.) | О |  |  |  |  | У | О | У | У | У |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Гостиницы | О | У | О |  |  | У | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Объекты для хранения индивидуального легкового транспорта (до 5 машиномест) | У | У | У |  |  |  | У | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Гаражные кооперативы боксового типа индивидуального легкового транспорта | У | У | У |  |  |  | У | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Гаражи, стоянки легкового транспорта (до 300 машиномест), в том числе многоэтажные, подземные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта до 100 машиномест |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта от 100 до 300 машиномест |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Автозаправочные станции (бензиновые) |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Автозаправочные станции (газовые и многотопливные) более 500 заправок |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | ОТДЫХ (РЕКРЕАЦИЯ) | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 5.1 | Автодромы |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Универсальные открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (игровые площадки) | У | У | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Здания и сооружения для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные манежи, спортивные залы, бассейны, тренажерные залы, спортивные школы, тиры (в зданиях и помещениях) | У | У |  | О |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Здания и сооружения для занятий физкультурой и спортом с местами для зрителей |  |  |  | О |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фитнес-клубы, спортивные, тренажерные залы | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с местами для зрителей до 500 мест |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с местами для зрителей свыше 500 мест |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спортивно-оздоровительные сооружения: лыжные, спортивные базы и т.п. |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |
| 5.1 | Специальные спортивно-развлекательные сооружения, стадионы технических видов спорта |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стрельбища, площадки и тиры для стрелковых видов спорта, пейнтбола, стрейкбола |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Конноспортивные клубы, манежи для верховой езды |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
|  | Объекты производственной деятельности III класса опасности по СанПиН, относящиеся к: |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - тяжелой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | - легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | - пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | - нефтехимической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | - строительной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты производственной деятельности IV класса опасности по СанПиН, относящиеся к: |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - тяжелой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | - легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | - пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | - нефтехимической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | - строительной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты производственной деятельности V класса опасности по СанПиН, относящиеся к: |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - тяжелой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | - легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | - пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | - нефтехимической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Объекты связи: АТС, узлы связи и т.п. | О | О | О | О |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  | У | У |  | О |
| 6.8 | Антенны сотовой связи, в т.ч. с сопутствующими сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  | У | У |  | О |
| 6.8 | Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи | О |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Объекты V класса опасности по СанПиН: объекты логистики, складские комплексы, оптовые базы, склады, производственные базы |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Объекты IV класса опасности по СанПиН: объекты логистики, складские комплексы, оптовые базы, склады, производственные базы |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Объекты III класса опасности по СанПиН: объекты логистики, складские комплексы, оптовые базы, склады, производственные базы |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | ТРАНСПОРТ | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 7.1 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 7.1 | Железнодорожные вокзалы | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 7.2 | Стоянки городского транспорта (общественного, экскурсионного, такси) | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Парки подвижного состава, депо, автобазы, базы грузового, специального и пассажирского транспорта, комбинаты благоустройства, таксопарки, спецавтохозяйства по уборке города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 7.2 | Автовокзалы, автостанции, объекты инфраструктуры междугородного автомобильного транспорта | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 8.0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 8.3 | Органы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, инспекции безопасности дорожного движения | О |  |  |  |  |  | У | У | У | У | У |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, органы охраны общественного порядка | О |  |  |  |  | У | У | У | У | У | У |  |  | О |  |  |  |  |  | О |  |
| 8.3 | Объекты судебно-медицинской экспертизы | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | ОБЩЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ИТ-1 | ИТ-2 |
| 12.0 | Монументы, мемориальные комплексы | О | О | О | О | О | О | У | У | У | У | У |  |  |  |  | О |  | У |  | О |  |
| 12.0 | Парки культуры и отдыха, городские сады, скверы | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| 12.0 | Зеленые насаждения внутримикрорайонного и внутриквартального пользования | О |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Зеленые насаждения ограниченного пользования: озеленение специального назначения, санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |
| 12.1 | Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Скотомогильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| 13.2 | Ведение садоводства |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| 13.3 | Ведение дачного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |

Примечание к Таблице 44.1.

- Условные обозначения, принятые в таблице:

«О» - основной вид разрешенного использования;

«У» - условно разрешенный вид  использования;

«45. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для всех территориальных зон

Таблица 45.1.

| Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ (Код зоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ц-1 | Ц-2 | ЦС-1 | ЦС-2 | ЦС-3 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | -ТИ-1 | -ТИ-2 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 162 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.0 | ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Парковки (парковочные места) - гостевые автостоянки без взимания платы | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  | + | + |
| 1.2 | Отдельно стоящие, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки до 3-х машино-мест в пределах предоставленного участка | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 1.3 | Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  | + | + |
| 1.4 | Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | - ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| 2.2 | Хозяйственные блоки, погреба (подземные, надземные) |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2.3 | Площадки для мусороконтейнеров | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.0 | - ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЖИВАНИЕМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ГРАЖДАН | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | ОД-4 | ОД-5 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | ТИ-1 | ТИ-2 |
| 3.1 | Летние гостевые домики (на земельных участках, предоставленных для ИЖС) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Семейные бани, сауны, бассейны, летние кухни, барбекю и т.д. (на земельных участках, предоставленных для ИЖС) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Надворные туалеты и выгребные ямы (на земельных участках, предоставленных для ИЖС) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строения для содержания мелких домашних животных и птиц (на земельных участках, предоставленных для ИЖС) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Сады, огороды, палисадники (на земельных участках, предоставленных для ИЖС) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Теплицы, оранжереи, парники (на земельных участках, предоставленных для ИЖС) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3.8 | Надворные постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани (на уч. ИЖС) и пр.) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения принципов добрососедства) в границах земельных участков, предоставленных для ИЖС |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Общественные резервуары для хранения воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| 4.0 | - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий с элементами озеленения, малыми архитектурными формами и объектами благоустройства | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 5.0 | - ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | ОД-4 | ОД-5 | Ж-1 | Ж-2 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-5 | Р-1 | Р-2 | Р-3 | ЗЛФ | -ТИ-1 | -ТИ-2 |
| 5.1 | Скверы и участки зеленых насаждений общего пользования | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + |  |  |  |
| 5.2 | Зеленые насаждения общего пользования (цветники, газоны, многолетние насаждения) | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + |  |  |  |
| 5.3 | Зеленые насаждения общего пользования для территорий производственных и иных зон |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 5.4 | Защитные зеленые насаждения (озелененные территории специального назначения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 6.0 | - ОБЪЕКТЫ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + |
| 6.2 | Парковая скульптура, памятники и монументы | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Помещения охраны | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |
| 7.1 | - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Вспомогательные объекты технического, инженерного и инженерно-технического обеспечения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| 7.3 | Трансформаторные подстанции | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + |
| 7.4 | ГРП, ГРПШ, насосные | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + |
| 7.5 | Котельные (небольшой мощности), ЦТП, бойлерные | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| 8.0 | - ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Водозаборы (в т.ч. скважины для забора воды на питьевые и хозяйственные нужды) | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + |

Примечание к Таблице 45.1.

1. Условные обозначения, принятые в таблице:

"+" - вспомогательный вид разрешенного использования, сопутствующий основному и условно разрешенному видам.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным и осуществляются совместно с ними.

3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии соответствия требованиям технических регламентов или иных требований в соответствии с законодательством.

# Статья 46. Параметры застройки.

# Статья 46.1 Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны

Ц – 1.  Зона обслуживания и деловой активности городского центра

Зона центральных функций  (обслуживания и деловой активности) Ц-1  выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов регионального, общегородского и местного значения.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, для нового строительства – с учетом технических регламентов, |
| 2 | Максимальный коэффициент застройки коэффициент плотности застройки | 0,8 2,4 |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с требованиями инсоляции, технических регламентов, «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | 25 м |
| 5 | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков | Не устанавливается. Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид использования, выдаваемом в порядке установленном действующим законодательством |
| 6 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 15% |
| 7 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Шиханы |
| 8 | Максимальная высота ограждений | 1,8 м |

Ц -  2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Зона обслуживания и коммерческой активности местного значения Ц - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, для нового строительства – с учетом технических регламентов, |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с требованиями инсоляции, технических регламентов, «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | 25 м |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 15% |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Шиханы |
| 6 | Максимальный коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки | 0,8 2,4 |
| 7 | Максимальная высота ограждений | 1,8 м |

Статья 46.2. Специальные обслуживающие и деловые зоны

- Специальные зоны выделены для обеспечения правовых условий осуществления различных видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных участков, расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных согласований посредством публичных слушаний

ЦС – 1. Зона учреждений здравоохранения.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, для нового строительства – с учетом технических регламентов, |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с требованиями инсоляции, технических регламентов, «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | 25 м |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 60% |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | 1 машиноместо на 5 работников |
| 6 | Максимальный коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки | Не нормируется |
| 7 | Максимальная высота ограждений | 1,8 м |

ЦС – 2. Зона учреждений социального обслуживания населения

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, для нового строительства – с учетом технических регламентов, |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с требованиями технических регламентов, «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | 25 м |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 40% |
| 5 | Максимальный коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки | Не нормируется |
| 6 | Максимальная высота ограждений | 1,8 м |

ЦС – 3. Зона культовых учреждений

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, для нового строительства – с учетом технических регламентов, |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с требованиями технических регламентов, «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Не регламентируется |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 40% |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Не регламентируется |
| 6 | Максимальный коэффициент застройки и коэффициент плотности | Не регламентируется |
| 7 | Максимальная высота ограждений | 1,8 м |

Статья 46.3. Жилые зоны

Ж – 1. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа  с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования – 600кв.м. В условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) размер земельного участка устанавливается с учётом фактически используемой площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательного законодательства. Для размещения объектов иных видов разрешенного использования –с учетом технических регламентов |
| 2 | Максимальная площадь земельных участков индивидуального (одноквартирного) жилого дома | 1200 кв. м |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) от жилого дома-0 м. В иных случаях от жилого дома- 3 м. - от хозяйственных и прочих строений – 1 м; - открытой стоянки – 1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м. - от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с техническими и пожарными регламентами |
| 4 | Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | коттеджи и индивидуальные дома - до 3х этажей включительно |
| 5 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Для индивидуального (одноквартирного) жилого дома, объектов торговли, лечебно- оздоровительных до верха плоской кровли-12 м, до верха скатной кровли-13,8 м Для гаража и прочих хозяйственных строений на участке- до верха плоской кровли-4 м, до конька скатной кровли-7 м Для учебно-воспитательных объектов - 20 м, Для спортивно-рекреационных объектов -30 м. |
| 6 | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков | Не более 500 кв м общей площади |
| 7 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 15% |
| 8 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | 1 машино-место на земельный участок |
| 9 | Максимальная высота ограждений | 1,8 м |
| 10 | Максимальный коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки | 02 04 |

Примечания:

1. Требования п. 4 относятся к земельным участкам отдельно стоящих домов.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

4. требования к ограждению земельных участков:

– ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;

– ограждения между смежными земельными участками должны

быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли;

– характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

5. При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Ж – 2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2 – 5 этажа

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 5 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | В соответствии со статьей 46.4 настоящих Правил |
| 2 | Максимальный коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки | 04 08 |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с требованиями инсоляции, технических регламентов, «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Для многоквартирных жилых домов – 20 м |
| 5 | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков | Не более 1000 кв м общей площади |
| 6 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 15% |
| 7 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Для многоквартирных жилых домов – 7 машиномест на 100 чел. |
| 8 | Максимальная высота ограждений | 1,8 м |

Ж–3. Зона перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки.

Зона развития жилой застройки Ж – 5 выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления. Списки видов разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определяются после выполнения проектов планировки территории, как следствие определения параметров этажности и плотности застройки.

Статья 46.4. Зоны специального назначения

СО – 1. Зона кладбищ

- Зона СО - 1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных сооружений в соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных согласований посредством публичных слушаний

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не регламентируется |
| 2 | Максимальная площадь земельных участков | 10 га |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | Отступ от красной линии -6 м ; До стен жилых домов :50 м; |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | 25 м |
| 5 | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков | Не устанавливается. |
| 6 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 20% |
| 7 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | 10 машиномест на 1 га территории земельного участка |

СО – 2. Зона очистных сооружений

- Зона СО - 2 выделены для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не регламентируется |
| 2 | Коэффициент застройки территории | не более 0,7 от площади земельного участка |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | По технологии |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Высота зданий определяется при выполнении рабочего проекта |
| 5 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 10% |
| 6 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Не нормируется |

СО – 3. Зона водозаборных, иных технических сооружений

- Зона СО-3 выделены для обеспечения правовых условий использования участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- водозаборные сооружения;

- водопроводные очистные сооружения;

- аэрологические станции;

- метеостанции;

- насосные станции.

Запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов,  мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

Условно разрешенные виды использования:

- реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов;

- землеройные и другие работы.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не нормируется |
| 2 | Коэффициент застройки территории | не более 0,7 от площади земельного участка |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | По технологии |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Высота зданий определяется при выполнении рабочего проекта |
| 5 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 10% |
| 6 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Не нормируется |

СО-4. Зона режимных объектов ограниченного доступа

- Зона СО-4 выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти

Основные виды разрешенного использования недвижимости

- - специальное использование (режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта);

- - объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не нормируется |
| 2 | Коэффициент застройки территории | не более 70% от площади земельного участка |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с нормами проектирования специальных объектов |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | В соответствии с нормами проектирования специальных объектов |
| 5 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 15 % |
| 6 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | В соответствии с нормами проектирования специальных объектов |
| 7 | Максимальная высота ограждений | Не нормируется |

СО-5. Зона полигонов ТБО

Зона СО - 5 выделена для обеспечения правовых условий использования участков для хранения ТБО. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с размещением ТБО по согласованию с Территориальным управлением Роспотребнадзора по Саратовской области.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | По расчету |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | 8 метров |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | В соответствии с технологическим процессом предприятия |
| 5 | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков | Не устанавливается. |
| 6 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 15% |
| 7 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Не нормируется |
| 9 | Максимальная высота ограждений | 2,0 м |

Статья 46.6. Производственные и коммунальные зоны

##### ПК – 1. Зона производственно-коммунальных объектов I – II класса вредности

- Зона ПК - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий 1 и 2 класса вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов кап. стр-ства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не нормируется |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с технологическими процессами производства |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Для промышленных предприятий I-II класса вредности в соответствии с технологичесим процессом предприятия Для остальных объектов-25 м. |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 10 % |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Определяется рабочим проектом |

## ПК -2. Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности

- Зона ПК - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов кап. стр-ства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не нормируется |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с технологическими процессами производства |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Для промышленных предприятий III класса вредности в соответствии с технологичесим процессом предприятия Для остальных объектов-25 м. |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 10 % |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Определяется рабочим проектом |

ПК – 3. Зона производственно-коммунальных IV класса вредности

- Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов кап. стр-ства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не нормируется |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с технологическими процессами производства |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Для промышленных предприятий IV класса вредности в соответствии с технологичесим процессом предприятия Для остальных объектов-25 м. |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 10 % |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Определяется рабочим проектом |

ПК – 4. Зона производственно-коммунальных V класса вредности

- Зона ПК-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз V класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов кап. стр-ства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | Не нормируется |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии с технологическими процессами производства |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Для промышленных предприятий V класса вредности в соответствии с технологичесим процессом предприятия Для остальных объектов-25 м. |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | 10 % |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | Определяется рабочим проектом |
| 6 | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков | В соответствии со статьей 46.9 настоящих Правил |

ПК – 5. Зона перспективного размещения производственно-коммунальных

Зона ПК-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз на перспективу в соответствии с генеральным планом городского округа ЗАТО Шиханы

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительств, параметры застройки могут быть установлены в соответствии с классом вредности намечаемого к строительству промышленного предприятия и выполненного в связи с этим проектом планировки территории.

# Статья 46.6. Природно-рекреационные зоны

Р–1. Зона парков, скверов, бульваров

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-1 только в случае, когда части территорий общего пользования – скверов, бульваров переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Зоны Р-1 выделены для обеспечения правовых условий сохранения и формирования озелененных участков, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых районах города.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | В соответствии со статьей 46.4 настоящих Правил |
| 2 | Коэффициент застройки территории | Не более 7% |
| 3 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии со статьей 46.5 настоящих Правил |
| 4 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Здания для обслуживания посетителей и эксплуатации парка-8 метров; ; |
| 5 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | В соответствии со статьей 46.7 настоящих Правил; |
| 6 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | В соответствии со статьей 46.8 настоящих Правил |
| 7 | Максимальная высота ограждений | В соответствии со статьей 46.10 настоящих Правил |

Р–2. Зона рекреационно–природных территорий

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2 только в случае, когда части территорий общего пользования (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-2, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования.

Параметры застройки:

Антенны сотовой связи и монументы в соответствии с рабочим проектом.

Р–3. Зона коллективных садов и огородов

Зона коллективных садов и огородов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков |  |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков |  |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | 25 м |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков |  |
| 6 | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков |  |
| 7 | Максимальный коэффициент застройки и коэффициент плотности |  |

Р–4. Зона лесного фонда

# Статья 46.7. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

ИТ-1. Зона железнодорожного транспорта

Зона железнодорожного транспорта предназначена для размещения объектов железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями, станций и объектов по обслуживанию путевого хозяйства. Использование земельных участков в пределах территории железной дороги федерального значения определяется в соответствии с федеральным законодательством уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | В соответствии со статьей 46.4 настоящих Правил |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии со статьей 46.5 настоящих Правил |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | Для остальных объектов-20 м. |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | В соответствии со статьей 46.7 настоящих Правил, но не менее 10 % территории |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков | В соответствии со статьей 46.8 настоящих Правил |
| 6 | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков | В соответствии со статьей 46.9 настоящих Правил |

ИТ-2. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения головных объектов объектов инженерной инфраструктуры.

Параметры застройки:

| № п/п | Наименование предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков | В соответствии со статьей 46.4 настоящих Правил |
| 2 | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков | В соответствии со статьей 46.5 настоящих Правил и противопожарными регламентами в зависимости от количества машино - мест в гараже |
| 3 | Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков | В соответствии с рабочим проектом |
| 4 | Минимальная доля озеленённой территории земельных участков | В соответствии со статьей 46.7 настоящих Правил, |

Статья 47. Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

Статья 47.1. Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности для различных зон

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на Карте статьи 38 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, определенными статьей 46 настоящих Правил с учетом ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особым использованием территорий.

Статья 47.2. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

| Н 1 | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
| --- | --- |
| Н 2 | Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерно-технических объектов |
| Н 3 | Санитарно-защитная зона железной дороги |
| Н 4 | Охранные зоны инженерных коммуникаций - коридоры магистральных газопроводов |
| Н 5 | Охранные зоны инженерных коммуникаций - коридоры ЛЭП |

Статья 47.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

3.2. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Статья 47.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

- территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений;

- детских площадок;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещать:

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП;

- электроподстанции;

- нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Статья 47.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон инженерных коммуникаций- коридоров магистральных газопроводов

1.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства коридоров магистральных газопроводов установлены следующими нормативными правовыми актами и законами:

1) СП 36.13330.2010 СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы", пп.3.16,3.17,

2) Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), п. 9.3* ;

3) Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4) «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

3. Ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

4. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается в том числе:

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

7) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

8) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Статья 47.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон инженерных коммуникаций- объектов электросетевого хозяйства

1.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства объектов электросетевого хозяйства (в том числе коридоров ЛЭП) установлены следующими нормативными правовыми актами:

Правила устройства электроустановок, 7 издание Межотраслевых правил;

Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

2) размещать свалки;

3) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

4) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам,

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

5) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

Статья 47.7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий, в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций:

1) ограничения использования территории;

2) ограничения хозяйственной и иной деятельности;

3) обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.